Настройка основных параметров протокола RIPv2

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 172.30.10.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | — |
| R2_ФАМИЛИЯ | G0/0 | 209.165.225.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/1 | 172.30.30.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | — |
| S1 | — | VLAN 1 | — | — |
| S3 | — | VLAN 1 | — | — |
| PC-A | NIC | 172.30.10.3 | 255.255.255.0 | 172.30.10.1 |
| PC-B | NIC | 209.165.225.2 | 255.255.255.0 | 209.165.225.1 |
| PC-C | NIC | 172.30.30.3 | 255.255.255.0 | 172.30.30.1 |

Задачи

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства Часть 2. Настройка и проверка маршрутизации RIPv2

- Настройте на маршрутизаторах протокол RIPv2 и проверьте его работоспособность.

- Настройте пассивный интерфейс.

- Изучите таблицы маршрутизации.

- Отключите автоматическое объединение.

- Настройте маршрут по умолчанию. • Проверьте наличие сквозного соединения.

Общие сведения/сценарий

Протокол RIP версии 2 (RIPv2) используется для маршрутизации IPv4-адресов в небольших сетях. RIPv2 — это бесклассовый протокол маршрутизации на базе векторов расстояния, определенный в RFC 1723. Поскольку RIPv2 является бесклассовым протоколом маршрутизации, маски подсетей включены в обновления маршрутизации. По умолчанию протокол RIPv2 автоматически суммирует сети на границах сети. После отключения функции автоматического суммирования протокол RIPv2 прекращает суммирование сетей по их классовому адресу на пограничных маршрутизаторах.

В данной лабораторной работе необходимо настроить топологию сети с использованием маршрутизации RIPv2, отключить автоматическое суммирование, указать маршрут по умолчанию и использовать команды CLI для отображения и проверки сведений о маршрутизации RIP.

Примечание. В практических лабораторных работах CCNA используются маршрутизаторы с интегрированными сервисами Cisco 1941 (ISR) под управлением Cisco IOS версии 15.2(4) M3 (образ universalk9). Также используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии Cisco IOS. Доступные команды и результаты их выполнения зависят от модели устройства и версии Cisco IOS и могут отличаться от тех, которые приведены в этой лабораторной работе. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что у всех маршрутизаторов и коммутаторов была удалена начальная конфигурация. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 3 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (универсальный образ) или аналогичная модель).

- 2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель).

- 3 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминала, например, Tera Term).

- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты. • 	Кабели Ethernet и последовательные кабели в соответствии с топологией.

Часть 1: Создание сети и настройка основных параметров устройства

В части 1 вам предстоит создать топологию сети и настроить основные параметры.

Шаг 1: 	Создайте сеть согласно топологии.

Шаг 2: 	Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора.

Шаг 3: Настройте основные параметры на каждом маршрутизаторе и коммутаторе. a. Отключите поиск DNS.

- Настройте имена устройств в соответствии с топологией.

- Настройте шифрование пароля.

- Назначьте class в качестве пароля привилегированного режима EXEC.

- Назначьте cisco в качестве паролей консоли и VTY.

- Настройте баннер MOTD (сообщение дня) для предупреждения пользователей о запрете несанкционированного доступа.

- Настройте logging synchronous на линии консоли.

- Назначьте IP-адреса всем интерфейсам в соответствии с таблицей адресации.

- Для каждого интерфейса настройте описание с IP-адресом.

- Если возможно, установите значение тактовой частоты для последовательного интерфейса DCE.

- Скопируйте текущую конфигурацию в загрузочную конфигурацию.

S1, S2 настраивался по аналогии

Router R2_Fomichev, по аналогии в соответствии с табл. адресации были настроены R1 и R3

Шаг 4: Настройте IP-адресацию на компьютере. Сведения об IP-адресах компьютеров можно посмотреть в таблице адресации.

PC-B, по аналогии для PC-A и PC-C в соотв. с таблицей адресации

Шаг 5: 	Проверка связи.

На данный момент компьютеры не могут отправлять друг другу эхо-запросы.

- Каждая рабочая станция должна иметь возможность проводить эхо-тестирование присоединенного маршрутизатора. При неудачном выполнении эхо-запросов выполните поиск и устранение неполадок.

Ping с PC-A

Ping с PC-C

Ping с PC-B

- Маршрутизаторы должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу. При неудачном выполнении эхо-запросов выполните поиск и устранение неполадок.

Часть 2: Настройка и проверка маршрутизации RIPv2

В части 2 необходимо будет настроить маршрутизацию RIPv2 на всех маршрутизаторах в сети, а затем убедиться, что таблицы маршрутизации обновляются правильно. После проверки RIPv2 вам предстоит отключить автоматическое суммирование, настроить маршрут по умолчанию и проверить сквозное соединение.

Шаг 1: 	Настройте маршрутизацию по протоколу RIPv2.

- Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе R1 в качестве протокола маршрутизации и проинформируйте об этом соответствующие подключённые сети.

R1# config t

R1(config)# router rip

R1(config-router)# version 2

R1(config-router)# passive-interface g0/1

R1(config-router)# network 172.30.0.0

R1(config-router)# network 10.0.0.0

Команда passive-interface прекращает отправку обновлений маршрутизации из указанного интерфейса. Данный процесс предотвращает нежелательную отправку маршрутизирующей информации в локальную сеть. Тем не менее, сеть, к которой относится указанный интерфейс, по- прежнему объявляется в обновлениях маршрутизации, которые отправляются из других интерфейсов.

- Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе R3 и воспользуйтесь командой network, чтобы добавить соответствующие сети и предотвратить обновления маршрутизации в интерфейсе локальной сети.

- Настройте протокол RIPv2 на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ и воспользуйтесь командой network, чтобы добавить соответствующие подключенные сети. Не объявляйте сеть 209.165.X+201.0.

Примечание. Не обязательно делать интерфейс G0/0 на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ пассивным, поскольку сеть, связанная с этим интерфейсом, не объявляется.

Шаг 2: 	Проверьте текущее состояние сети.

- Состояние двух последовательных каналов можно легко проверить с помощью команды show ip interface brief на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ.

- Проверьте наличие подключения между компьютерами.

PC-A

PC-C

- Убедитесь в том, что протокол RIPv2 активирован на маршрутизаторах.

Чтобы проверить это, можно воспользоваться командами debug ip rip, show ip protocols и show run. Выходные данные команды show ip protocols для маршрутизатора R1 показаны ниже.

Какие сведения подтверждают работу RIPv2 при выполнении команды debug ip rip на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ?

Какие сведения подтверждают работу RIPv2 при выполнении команды show run на маршрутизаторе R3?

d. Отключите автоматическое суммирование маршрутов.

Локальные сети, подключенные к маршрутизаторам R1 и R3, состоят из «разорванных» сетей.

Маршрутизатор R2_ФАМИЛИЯ отображает в таблице маршрутизации два пути к сети 172.30.0.0/16, имеющие одинаковую стоимость. Маршрутизатор R2_ФАМИЛИЯ отображает только адрес главной классовой сети 172.30.0.0, но не отображает подсети этой сети.

Маршрутизатор R1 отображает только собственную подсеть для сети 172.30.10.0/24. В таблице маршрутизации R1 нет маршрута для подсети 172.30.30.0/24 маршрутизатора R3.

Маршрутизатор R3 отображает только собственную подсеть для сети 172.30.30.0/24. В таблице маршрутизации R3 нет маршрута для подсетей 172.30.10.0/24 маршрутизатора R1.

Чтобы определить маршруты, полученные в обновлениях RIP от маршрутизатора R3, используйте команду debug ip rip на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ. Укажите их далее.

Маршрутизатор R3 не передает какие-либо подсети 172.30.0.0, только суммарный маршрут 172.30.0.0/16, включая маску подсети. Поэтому таблицы маршрутизации на R1 и R2_ФАМИЛИЯ не отображают подсети 172.30.0.0 на R3.

Шаг 3: 	Отключите автоматическое объединение.

- Для отключения автоматического суммирования в RIPv2 используется команда no auto-summary. Отключите автоматическое суммирование на всех маршрутизаторах. Маршрутизаторы больше не суммируют маршруты на границах главной классовой сети. Маршрутизатор R1 приведен здесь в качестве примера.

- Чтобы очистить таблицу маршрутизации, используйте команду clear ip route *.

- Изучите таблицы маршрутизации. Не забывайте, что после очистки таблиц маршрутизации потребуется некоторое время для выравнивания их содержимого.

Подсети LAN, подключенные к маршрутизаторам R1 и R3, должны быть включены во все три таблицы маршрутизации.

- Чтобы проверить обновления RIP, на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ используйте команду debug ip rip.

R2_ФАМИЛИЯ# debug ip rip

Через 60 секунд выполните команду no debug ip rip.

Какие маршруты содержатся в обновлениях RIP, принятых от R3?

Шаг 4: 	Настройка и перераспределение маршрута по умолчанию для доступа к Интернету

- На маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ создайте статический маршрут к сети 0.0.0.0 0.0.0.0 с помощью команды ip route. В результате весь трафик с неизвестным адресом назначения будет пересылаться на компьютер PC-B с адресом 209.165.X+201.2, моделируя Интернет путем настройки шлюза «последней надежды» на маршрутизаторе R2_ФАМИЛИЯ.

- Маршрутизатор R2_ФАМИЛИЯ объявит маршрут для других маршрутизаторов, если команда default- information originate будет добавлена в его конфигурацию RIP.

Шаг 5: 	Проверка конфигурации маршрутизации

- Просмотрите таблицу маршрутизации маршрутизатора R1.

- Просмотрите таблицу маршрутизации на R2_ФАМИЛИЯ. Каким образом путь для интернет-трафика появился в таблице маршрутизации маршрутизатора R2_ФАМИЛИЯ?

Шаг 6: 	Проверьте подключение.

- Смоделируйте отправку трафика в Интернет, отправив эхо-запросы от узла PC-A и PC-C в сеть 209.165.X+201.2.

Успешно ли выполнена проверка связи?

- Убедитесь в том, что узлы в разбитой на подсети сети могут достичь друг друга. Для этого выполните эхо-запрос между узлами PC-A и PC-C.

Успешно ли выполнена проверка связи?   	 Примечание. Может потребоваться отключение межсетевого экрана на компьютерах.

PC-A

PC-C

Вопросы для защиты теоретической части (самостоятельное изучение + глава 14)

1. Характеристика механизмов пересылки пакетов и источников получения маршрутов:

Механизмы пересылки пакетов включают в себя прямую пересылку (forwarding), которая осуществляется маршрутизатором на основе информации в его таблице маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит записи о том, какие пакеты отправлять и через какие интерфейсы и маршруты.

Источники получения маршрутов в таблице маршрутизации могут включать:

Статические маршруты: Настроенные администратором вручную.

Динамические маршруты: Получаемые от протоколов динамической маршрутизации, таких как RIP, OSPF, EIGRP, BGP и др.

По умолчанию (default routes): Маршруты, которые используются для направления всех пакетов, не соответствующих другим маршрутам в таблице маршрутизации.

2. Определение понятия “административное расстояние” (AD) и его использование в RIP:

Административное расстояние (AD) это мера надежности или доверия к источнику маршрута. В протоколе RIP по умолчанию AD равно 120. Его можно посмотреть, используя команду show ip route на маршрутизаторе Cisco.

3. Целесообразность настройки динамической маршрутизации и определение понятия “метрика маршрута”:

Динамическая маршрутизация целесообразна в случаях, когда сеть динамична, подвержена частым изменениям топологии или когда требуется автоматическое обнаружение и восстановление маршрутов. Метрика маршрута это числовая оценка качества или стоимости маршрута, которая используется для выбора наилучшего маршрута к конкретному пункту назначения.

4. Проведите краткую сравнительную характеристику статической и динамической маршрутизации:

Статическая маршрутизация:

Преимущества:

- Простота настройки: Статические маршруты настраиваются вручную администратором, что делает процесс простым и прозрачным.

- Предсказуемость: Маршруты остаются неизменными, пока их не изменит администратор, что обеспечивает стабильность сети.

Недостатки:

- Неэффективность в динамических средах: В динамичных сетях изменение топологии может требовать регулярного обновления статических маршрутов.

- Ресурсозатратность: На больших сетях администрирование статических маршрутов может быть трудоёмким и требовать больших ресурсов.

Динамическая маршрутизация:

Преимущества:

- Автоматизация: Маршруты обновляются и подстраиваются автоматически в ответ на изменения топологии сети.

- Эффективность: В динамической среде динамическая маршрутизация может обеспечить более эффективное использование сетевых ресурсов.

- Недостатки:

- Сложность настройки: Настройка и поддержка протоколов динамической маршрутизации требует определённого уровня знаний и опыта.

- Возможность возникновения проблем: Неверная настройка или непредвиденные обстоятельства могут привести к проблемам с маршрутизацией.

Протоколы динамической маршрутизации:

Протоколы динамической маршрутизации делятся на две основные категории: внутренние и внешние.

Внутренние протоколы маршрутизации работают в пределах одной автономной системы (AS) и включают в себя:

RIP (Routing Information Protocol): Простой и распространённый протокол, который измеряет метрику маршрута по количеству прыжков (hops) до целевой сети.

OSPF (Open Shortest Path First): Продвинутый протокол, использующий стоимость маршрута, основанную на пропускной способности (bandwidth).

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Cisco-специфичный протокол, который учитывает несколько факторов, таких как пропускная способность, задержка, надёжность и загрузка канала.

Внешние протоколы маршрутизации используются для обмена маршрутами между различными автономными системами и включают в себя:

BGP (Border Gateway Protocol): Протокол маршрутизации, используемый в Интернете, который обменивается информацией о маршрутах между различными автономными системами.

5. Назначение протоколов динамической маршрутизации и их компоненты:

Протоколы динамической маршрутизации нужны для автоматического обнаружения и обновления маршрутов в сети. Они включают в себя механизмы обмена сообщениями между маршрутизаторами, алгоритмы выбора маршрутов и техники сходимости.

6. Вычисление метрики для протоколов RIP, OSPF и EIGRP и распределение нагрузки:

Для RIP метрика основана на количестве прыжков до целевой сети.

OSPF использует стоимость маршрута, которая зависит от пропускной способности канала.

EIGRP вычисляет метрику, учитывая пропускную способность, задержку, надежность и загрузку канала. Распределение нагрузки при использовании динамической маршрутизации основано на механизмах балансировки нагрузки, таких как равновесие нагрузки на основе маршрутов или потоков данных.

7. Назначение кодов C, L и S в таблице маршрутизации и применение протокола BGP:

C: Код C обозначает, что маршрут является прямым подключением к маршрутизатору.

L: Код L указывает на локальный маршрут, который обозначает маршрут к собственному IP-адресу маршрутизатора.

S: Код S используется для статических маршрутов.

Протокол BGP используется в крупных сетях Интернета и корпоративных сетях для обмена маршрутной информацией между автономными системами.

8. Недостатки динамической маршрутизации и пассивный интерфейс:

Недостатки динамической маршрутизации:

Сложность настройки: Настройка протоколов динамической маршрутизации требует определённого уровня знаний и опыта. Администратор должен понимать особенности работы каждого протокола и уметь корректно настраивать их параметры.

Возможность возникновения проблем: Неверная настройка или непредвиденные обстоятельства могут привести к проблемам с маршрутизацией. Например, неправильная конфигурация маршрутизаторов или сбой в работе протокола могут привести к недоступности частей сети.

Нагрузка на процессор маршрутизатора: Процессор маршрутизатора должен обрабатывать информацию о маршрутах и обмене сообщениями между маршрутизаторами, что может привести к дополнительной нагрузке и снижению производительности устройства.

Пассивный интерфейс:

Пассивный интерфейс в сетевой терминологии обозначает интерфейс маршрутизатора или коммутатора, который не участвует в обмене информацией о маршрутах с другими устройствами. Он принимает только входящий трафик и не генерирует собственные маршруты. Рассмотрим основные аспекты пассивных интерфейсов:

Предотвращение передачи маршрутов: Пассивные интерфейсы не рассылают обновления маршрутов в сеть, что может быть полезно для уменьшения нагрузки на сеть и защиты от возможных угроз.

Использование во внешних связях: Пассивные интерфейсы часто используются на внешних граничных устройствах сети, например, на подключениях к Интернету или другим внешним сетям. Это помогает предотвратить нежелательное распространение внутренних маршрутов за пределы сети.

Ограничение нагрузки на маршрутизатор: Поскольку пассивные интерфейсы не участвуют в обмене маршрутной информацией, они могут помочь уменьшить нагрузку на процессор маршрутизатора и повысить его производительность.