Конфигурация безопасности коммутатора

Топология

Таблица адресации

| Устройство | interface/vlan | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R1_ФАМИЛИЯ R1 | G0/0/1 | 192.168.34.1 | 255.255.255.0 |
|  | Loopback 0 | 10.10.1.1 | 255.255.255.0 |
| S1 | VLAN 34 | 192.168.34.201 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 34 | 192.168.34.202 | 255.255.255.0 |
| PC A | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |
| PC B | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |

Цели

Часть 1. Настройка основного сетевого устройства

- Создайте сеть.

- Настройте маршрутизатор R1_ФАМИЛИЯ.

- Настройка и проверка основных параметров коммутатора

Часть 2. Настройка сетей VLAN

- Сконфигруриуйте VLAN X+10.

- Сконфигруриуйте SVI для VLAN X+10.

- Настройте VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.

- Настройте VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Часть 3: Настройки безопасности коммутатора.

- Реализация магистральных соединений 802.1Q.

- Настройка портов доступа

- Безопасность неиспользуемых портов коммутатора

- Документирование и реализация функций безопасности порта.

- Реализовать безопасность DHCP snooping .

- Реализация PortFast и BPDU Guard

- Проверка сквозной связанности.

Необходимые ресурсы

- 1 Маршрутизатор (Cisco 4221 с универсальным образом Cisco IOS XE версии 16.9.3 или аналогичным)

- 2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

- 2 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминалов, такой как Tera Term)

- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

- Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Инструкции

Часть 1. Настройка основного сетевого устройства

Шаг 1. Создайте сеть.

- Создайте сеть согласно топологии.

- Инициализация устройств

Шаг 2. Настройте маршрутизатор R1_ФАМИЛИЯ.

- Загрузите следующий конфигурационный скрипт на R1_ФАМИЛИЯ.

- Проверьте конфигурацию сетевых интерфейсов на R1_ФАМИЛИЯ.

- Убедитесь, что IP-адресация и интерфейсы находятся в состоянии up / up (при необходимости устраните неполадки).

Закройте окно настройки.

Шаг 3. Настройка и проверка основных параметров коммутатора

- Настройте имя хоста для коммутаторов S1 и S2.

- Запретите нежелательный поиск в DNS.

- Настройте описания интерфейса для портов, которые используются в S1 и S2.

- Установите для шлюза по умолчанию для VLAN управления значение 192.168.X+10.1 на обоих коммутаторах.

Часть 2. Настройка сетей VLAN на коммутаторах.

Шаг 1. Сконфигруриуйте VLAN X+10.

Добавьте VLAN X+10 на S1 и S2 и назовите VLAN - Management.

Шаг 2. Сконфигруриуйте SVI для VLAN X+10. Настройте IP-адрес в соответствии с таблицей адресации для SVI для VLAN X+10 на S1 и S2. Включите интерфейсы SVI и предоставьте описание для интерфейса.

Шаг 3. Настройте VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.

Шаг 4. Настройте VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Часть 3. Настройки безопасности коммутатора.

Шаг 1. Релизация магистральных соединений 802.1Q.

- Настройте все магистральные порты Fa0/1 на обоих коммутаторах для использования VLAN 333 в качестве native VLAN.

- Убедитесь, что режим транкинга успешно настроен на всех коммутаторах с помощью команды show interface trunk на обоих коммутаторах.

- Отключить согласование DTP F0/1 на S1 и S2.

- Проверьте с помощью команды show interfaces. Пример:

Шаг 2. Настройка портов доступа

- На S1 настройте F0/5 и F0/6 в качестве портов доступа и свяжите их с VLAN X+10.

- На S2 настройте порт доступа Fa0/18 и свяжите его с VLAN X+10.

Шаг 3. Безопасность неиспользуемых портов коммутатора

- На S1 и S2 переместите неиспользуемые порты из VLAN 1 в VLAN 999 и отключите неиспользуемые порты.

- Убедитесь, что неиспользуемые порты отключены и связаны с VLAN 999, введя команду show interfaces status.

Шаг 4. Документирование и реализация функций безопасности порта.

Интерфейсы F0/6 на S1 и F0/18 на S2 настроены как порты доступа. На этом шаге вы также настроите безопасность портов на этих двух портах доступа.

- На S1 введите команду show port-security interface f0/6 для отображения настроек по умолчанию безопасности порта для интерфейса F0/6. Запишите свои ответы ниже.

- На S1 включите защиту порта на F0/6 со следующими настройками:

o 	Максимальное количество записей MAC-адресов: 3

o 	Режим безопасности: restrict

  - Aging time: 60 мин.

- Проверьте настройки защиты порта (port-security) на S1 для интерфейса F0/6. Далее просмотрите выходные данные команды show port-security address.

- Включите безопасность порта для F0/18 на S2. Настройте каждый активный порт доступа таким образом, чтобы он автоматически добавлял адреса МАС, изученные на этом порту, в текущую конфигурацию.

- Настройте следующие параметры безопасности порта на S2 F0/18:

  - Максимальное количество записей MAC-адресов: 2

  - Тип безопасности: Protect

  - Aging time: 60 мин.

- Проверьте настройки защиты порта (port-security) на S2 для интерфейса F0/18. Далее просмотрите выходные данные команды show port-security address.

Шаг 5. Реализовать безопасность DHCP snooping.

- На S2 включите DHCP snooping и настройте DHCP snooping во VLAN X+10.

- Настройте магистральные порты на S2 как доверенные порты.

- Ограничьте ненадежный порт Fa0/18 на S2 пятью DHCP-пакетами в секунду.

- Проверьте DHCP Snooping на S2 с помощью команды show ip dhcp snooping.

- В командной строке на PC-B освободите, а затем обновите IP-адрес.

- Проверьте привязку отслеживания DHCP с помощью команды show ip dhcp snooping binding.

Шаг 6. Реализация PortFast и BPDU Guard

- Настройте PortFast на всех портах доступа, которые используются на обоих коммутаторах.

- Включите защиту BPDU на портах доступа VLAN X+10 для S1 и S2, подключенных к PC-A и PC-B.

- Убедитесь, что защита BPDU и PortFast включены на соответствующих портах с помощью команды show spanning-tree interface f0/6 detail.

Шаг 7. Проверьте наличие сквозного подключения.

Отправьте эхо-запрос между всеми устройствами в таблице IP-адресации.

Отправка ping с PC-B

Отправка ping с PC-A

Отправка ping с R1_Fomichev

Отправка ping с S1

Вопросы для защиты теоретической части (глава 11)

- Вопрос: Для чего необходимо обеспечить безопасность портов коммутатора? Что произойдет, если к порту с включенной безопасностью подключают более одного устройства и почему?

Ответ: Обеспечение безопасности портов коммутатора необходимо для предотвращения несанкционированного доступа к сети и защиты от атак, таких как атаки мак-флуда или атаки переполнения камеры MAC-адресов. Если к порту с включенной безопасностью подключают более одного устройства, то возникает риск возникновения мак-флуда или атаки переполнения камеры MAC-адресов, что может привести к отказу в обслуживании (DoS) или возможности злоумышленнику проникнуть в сеть.

- Вопрос: Какое минимальное и максимальное количество MAC-адресов может быть разрешено на одном порту коммутатора? Опишите все существующие способы изучения MAC-адресов на коммутаторе.

Ответ: Минимальное количество MAC-адресов, разрешенных на одном порту коммутатора, - один. Максимальное количество зависит от настроек коммутатора, но обычно оно ограничено одним MAC-адресом. Существующие способы изучения MAC-адресов на коммутаторе включают в себя статическое изучение MAC-адресов, динамическое изучение с помощью протокола MAC-адресного изучения (MAC-адреса), а также изучение с использованием механизма статического изучения (sticky learning).

- Вопрос: Опишите существующие типы устаревания безопасности порта. Каким образом можно активировать отключенный по ошибке порт коммутатора?

Ответ: Существующие типы устаревания безопасности порта включают в себя статическое устаревание, динамическое устаревание и устаревание по неприкосновенности. Чтобы активировать отключенный по ошибке порт коммутатора, вы можете использовать команду no shutdown в режиме конфигурации интерфейса.

- Вопрос: Дайте характеристику режимам нарушения безопасности порта. В чем заключается опасность включенного протокола согласования DTP?

Ответ: Режимы нарушения безопасности порта включают в себя отклонение, отключение и защиту. Отклонение позволяет записывать нарушения в системный журнал без принятия каких-либо мер. Отключение отключает порт, если нарушение безопасности обнаружено. Защита автоматически закрывает порт и предотвращает дальнейшие нарушения. Опасность включенного протокола согласования DTP заключается в том, что злоумышленник может использовать этот протокол для внедрения в сеть с целью выполнения атак вроде атаки мак-флуда или атаки переполнения камеры MAC-адресов.

- Вопрос: Опишите суть технологии DHCP Snooping. Для чего может понадобиться динамическая проверка ARP?

Ответ: DHCP Snooping - это технология, которая используется для защиты сети от атак DHCP-отравления или от других атак, связанных с DHCP. Он контролирует передачу DHCP-сообщений на недоверенных портах и регистрирует информацию о DHCP-клиентах. Динамическая проверка ARP может потребоваться для защиты сети от атак перехвата ARP или от других атак, связанных с ARP, путем мониторинга ARP-таблиц и предотвращения подмены MAC-адресов.

- Вопрос: Перечислите рекомендации по настройке портов с помощью динамической проверки ARP. Почему необходимо включать функции BPDU Guard И PortFast?

Ответ: Рекомендации по настройке портов с использованием динамической проверки ARP включают в себя настройку доверенных портов для устройств, которые отправляют ARP-запросы, и настройку недоверенных портов для всех остальных портов. Включение функций BPDU Guard и PortFast необходимо для обеспечения безопасности сети и предотвращения возможных атак, таких как атаки на мак-адреса и атаки на маршрутизаторы.

- Вопрос: Какие шаги необходимо предпринять для устранения угрозы VLAN Hopping?

Ответ: Для устранения угрозы VLAN Hopping необходимо настроить протоколы безопасности VLAN, такие как Private VLANs, а также настроить механизмы защиты от атак, такие как DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection.

- Вопрос: Что рекомендуется сделать при использовании сети native VLAN? Какие два типа портов коммутаторов используются на коммутаторах Cisco в составе средств защиты от атак DHCPспуфинга?

Ответ: При использовании сети native VLAN рекомендуется настроить разрешение безопасности порта для всех портов, находящихся в сети native VLAN. Два типа портов коммутаторов Cisco, используемых в качестве средств защиты от атак DHCP-спуфинга, включают в себя доверенные порты и недоверенные порты.

- Вопрос: Почему устройства уровня 2 считаются самым слабым звеном в инфраструктуре безопасности компании? Где хранятся динамически определяемые MAC-адреса, когда включена функция sticky learning?

Ответ: Устройства уровня 2 считаются самым слабым звеном в инфраструктуре безопасности компании, потому что они имеют ограниченные механизмы защиты и могут быть подвержены различным атакам, таким как атаки мак-адресов и атаки переполнения камеры MAC-адресов. Динамически определяемые MAC-адреса, когда включена функция sticky learning, хранятся во временном кэше коммутатора.